附件2

“烟波坊（美食城）”项目规划设计要求

为加快促进文化旅游产业健康发展，提升城市品质，改善人居环境，展示女皇故里特色，现根据《广元市城市总体规划》、《广元市嘉陵片区控制性详细规划》、《广元市规划管理技术规定》及相关建筑设计规范，制定如下“烟波坊（美食城）”项目规划设计要求。

一、规划范围

规划设计范围位于广元市嘉陵片区，北至建设路、西及望江路、东到凤凰山公园，南界嘉陵社区卫生服务中心，规划总用地面积约191亩(公园绿地约5亩，城市道路用地约68亩)，项目分两期建设，其中一期用地面积约120亩，二期用地面积约71亩

二、用地现状

一期规划用地面现状建筑主要为抗战工业遗址棉纺厂（现为旧货交易市场）、临建设路与蜀门北路沿街商业建筑、凤凰山公园5号人防工程多个口部；二期规划用地现状建筑主要为广元宾馆、北门汽车站、市妇幼保健院、市交通规划勘查设计院、沿街商业建筑和部分多层老旧住宅楼。

规划用地北侧为皇泽大桥引桥部分及建设路，西侧望江路紧临嘉陵江，蜀门北路横穿规划用地，高峰时期该路段易发生拥堵，南侧烟波街为城市支路。

三、规划设计内容

（一）目标定位

依托优美的山水环境和广元古城的宝贵人文历史资源，打造以女皇故里文化和古城生活习俗体验为主题的“城市会客厅”，保护和延续广元历史文化名城的总体格局和风貌，保持广元山水城一体的风貌特色。

（二）功能构成

项目功能主要规划设计内容有餐饮美食、创意文化工作室展览馆、精品酒店、馆驿、特色购物、休闲体验商业等。

（三）交通组织设计

制定道路交通规划改造方案（蜀门北路新华街至建设路段设置下穿），包括车行交通、步行交通和交通设施的规划方案，提出改进交通的措施和对策，统筹考虑凤凰山公园，构建完善车行道、步行道系统。综合考虑设置社会公共停车场，引入智慧停车系统。建筑退道路红线按《广元市嘉陵片区控制性详细规划》执行。

（四）建筑空间设计

历史建筑形态和街区空间肌理尽量保留完善，城市空间格局要“显山露水”。建筑风格为仿唐风貌，也可考虑以仿唐风貌为主，清末民初风格为辅。

重要界面节点控制：1.棉纺厂: 保留部分棉纺厂厂房，进行功能更新改造，在保留工厂原貌的基础上融入现代时尚元素。2.凤凰山公园一侧：一是注重与凤凰山公园的渗透联系，设计凤凰山公园的西大门及入口广场，并考虑增加进入凤凰山的人行通道。二是整合利用现有的人防工程多个口部和防空洞。

（五）绿化景观设计

对绿化景观作专篇设计，结合地区的环境特性，挖掘历史文化内涵，创造独特的空间环境，与凤凰山公园绿地景观互相渗透。根据整体保护的原则，现状的绿化植被尽量予以保留，制定现状树木的保护方案。通过增设小广场、微绿地，提升老城的公共空间品质。引入水系，形成从凤凰山自东向西形成完整的水系景观。

（六）市政管网设计

梳理既有地上、地下明暗管线，雨、污水实行分流制，电力、通信等市政管线按缆线管廊设计，与上下游既有管线的衔接要清晰明了。

（七）城市家具设计

对照明设施、广告指示设施、休憩设施、景观设施等城市家具提出意向性设计，尺度与建筑相适应，在形式和内容上突出“唐文化”特色。

四、成果要求

形成文化旅游策划书、规划设计方案，方案深度应达到修建性详细规划深度，其中一期应达到建筑方案深度。设计成果具体包括总体规划方案和一期设计方案的设计说明及相应图纸。

五、其他

（一）本规划设计要求未提到的内容按照国家相关规范要求执行。

（二）本规划设计要求由广元市城乡规划局负责具体解释。